Comment faire rouler Avantime et Espace 3 avec de l’éthanol E85

La jauge carburant est constituée de 9 traits :

Trait plein : il y a du carburant

Contour : il manque du carburant

Il faut passer à l’E85 progressivement de la façon suivante :

1 : Faire le plein de SP95E10

Roulez

2 : Quand 3 traits sont éteints : compléter le réservoir avec de l’E85

Roulez

3 : Quand 2 traits sont éteints : compléter le réservoir avec de l’E85

Roulez

4 : Quand 2 traits sont éteints : compléter le réservoir avec de l’E85

Vous roulez maintenant à environ 75 % de E85 et 25% de SP95E10

Normalement il ne doit pas y avoir de ratés moteur ou d’allumage de voyant au tableau de bord.

Si cela arrive (le moteur ne risque rien ), remettre 10 litres du SP95E10 dès que possible. Le voyant devrait s’éteindre.

Vous pouvez essayer de rouler à 100% E85 mais il y aura un voyant qui va s’allumer. Pour l’éteindre repasser à 75% de E85.

Il ne faut pas changer brutalement le pourcentage de E85, cela provoque des ratés moteur.

A 75% de E85, quand la température extérieure est inférieure à 13 degrés, il sera peut-être nécessaire de donner 2 coups de démarreur : c’est normal.

Pour rouler à 75% de E85, il faudra à chaque plein mettre du SP95E10 puis du E 85 dans les proportions suivantes :

| Jauge à carburant | Nombre de litres |  |
| --- | --- | --- |
| nombre de traits éteints | SP95E10 | E85 |
| 1 | 2,22 | 6,67 |
| 2 | 4,45 | 13,34 |
| 3 | 6,67 | 20,00 |
| 4 | 8,89 | 26,67 |
| 5 | 11,11 | 33,34 |
| 6 | 13,34 | 40,01 |
| 7 | 15,56 | 46,67 |
| 8 | 17,78 | 53,34 |
| 9 | 20,00 | 60,01 |

Si vous ne voulez pas appliquer cette méthode, il faudra installer un KIT E85 qui vous permettra de rouler avec n’importe quel pourcentage de E85.

Pour les curieux :

https://super-ethanol.com/forum-e85/les-documents/e85-sans-boitier-la-compil-parties-en-anglais/