Verrouillage centralisé Espace1

Le Kit

Ce kit sera raccordé sur l’interrupteur verrouillage .

Quand on appuie sur cet interrupteur il envoie un 12v vers tous les moteurs des portes et du hayon.

On va modifier le kit afin qu’il envoie du 12v à l’Ouverture et la Fermeture et supprimer les fils inutilisés .

le fil rouge ajouté sur le circuit envoie du 12v sur le commun des relais .

12v sur le commun des relais

1

Il ne reste à câbler que les fils :

Ouverture

Fermeture

+12V

Masse

Clignotant

Raccordement sur le bouton verrouillage ( repère 123 ) : il est possible d’ajouter des diodes de protection mais la commutation dans le boitier verrouillage universel  se faisant par relais il n’y a aucun risque de ne pas en mettre .

Câblage bouton :

1 : Ouverture

5 : Fermeture

3 :  +12v

4 :  Masse

Câblage fils clignotants sur le bouton feu de détresse ( repère 125 )

Les 2 fils marrons sont à raccorder sur les positions 1 et 2 du bouton warning

Un montage est possible  à côté du verrouillage d’origine en se reprenant sur son connecteur .

Dans ce cas pas de câblage des clignotants

1 : masse

2 : Fermeture

4 : Ouverture

5 : +12V